机载X波段SAR回波仿真与RD成像算法

课程报告

点目标布设：字母 L W B + 4个场景边缘点

# 目录

1. 原理介绍

2. 公式推导过程

3. 参数设计

4. 算法选择分析

5. 中间处理过程结果

5.1 初始点目标分布

5.2 原始回波数据

5.3 距离脉冲压缩

5.4 距离走动校正

5.5 最终点阵成像结果

5.6 边缘点成像结果分析（高度图）

6. 完整MATLAB代码

# 1. 原理介绍

合成孔径雷达（SAR, Synthetic Aperture Radar）是一种利用雷达平台运动合成等效大孔径天线的主动微波遥感技术。其核心思想是：雷达沿飞行方向（方位向）移动时，对同一目标进行多次照射，将不同位置接收到的回波信号进行相干合成处理，等效于一个远大于真实天线物理尺寸的合成孔径，从而在方位向获得极高的空间分辨率。

SAR成像的基本流程包括：

(1) 雷达发射线性调频（LFM/Chirp）脉冲信号，利用脉冲压缩技术实现距离向高分辨率；

(2) 利用平台运动产生的多普勒频移信息，通过方位向聚焦处理实现方位向高分辨率；

(3) 在距离-多普勒（RD）域中完成距离走动校正（RCMC），消除不同方位频率对应的距离偏移。

本报告采用机载X波段SAR系统参数，设计0.5m分辨率的成像仿真，场景中布设字母LWB点目标和4个边缘参考点，通过Range-Doppler算法完成二维成像。

# 2. 公式推导过程

## 2.1 回波信号模型

设第i个点目标位于地面坐标(xi, yi, 0)，雷达在方位慢时间eta的位置为(0, V*eta, H)。则雷达与点目标的瞬时斜距为：

R_i(eta) = sqrt(xi^2 + (V*eta - yi)^2 + H^2)

点目标的基带回波信号为：

s_i(t,eta) = A_i * w_r(t - 2R_i(eta)/c) * w_a(eta - eta_c)
                 * exp(-j*4*pi*R_i(eta)/lambda)
                 * exp(j*pi*Kr*(t - 2R_i(eta)/c)^2)

其中 t 为距离向快时间，eta 为方位向慢时间，Kr 为调频斜率。

## 2.2 距离向压缩

对每行回波数据进行FFT变换至距离频域，构建匹配滤波器：

H_r(f_r) = exp(j*pi*f_r^2 / Kr)

将数据与滤波器频域相乘后IFFT，完成距离脉冲压缩。

## 2.3 距离走动校正（RCMC）

在Range-Doppler域中，不同多普勒频率f_eta对应的距离弯曲量为：

delta_R(f_eta) = lambda^2 * R0 * f_eta^2 / (8*V^2)

采用8点Sinc插值核对每个多普勒频率通道进行距离向重采样对齐，消除距离走动。

## 2.4 方位向压缩

在RCMC后的RD域数据上，构建方位向匹配滤波器：

H_a(f_eta) = exp(-j*pi*f_eta^2 / Ka)

其中 Ka = 2*V^2 / (lambda*R0) 为方位向调频率。

逐列相乘后进行方位向IFFT，得到最终聚焦的SAR图像。

# 3. 参数设计

| 参数名称 | 符号 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 载波频率 | f0 | 10 GHz (X波段) |
| 波长 | lambda | 0.03 m |
| 信号带宽 | B | 300 MHz |
| 距离向分辨率 | rho_r | 0.5 m |
| 方位向分辨率 | rho_a | 0.5 m |
| 脉冲宽度 | Tr | 2.5 us |
| 距离调频斜率 | Kr | 1.2e14 Hz/s |
| 距离采样率 | Fr | 360 MHz |
| 平台速度 | V | 150 m/s |
| 天线方位向长度 | La | 1 m |
| 多普勒带宽 | Ba | 300 Hz |
| PRF(方位采样率) | Fa | 400 Hz |
| 平台高度 | H | 3000 m |
| 侧视角 | theta | 45 deg |
| 中心斜距 | R_etac | 4243 m |
| 场景幅宽(距离向) | 2*Xo | 1000 m |
| 场景幅宽(方位向) | 2*Yo | 500 m |
| 点间距 | spacing | 2 m |
| 字母高度 | letter_h | 280 m |
| 字母宽度 | letter_w | 160 m |

参数设计说明：距离向分辨率 rho_r = c/(2B) = 0.5m 确定带宽B=300MHz；方位向分辨率 rho_a = La/2 = 0.5m 确定天线长度La=1m；PRF > Ba 保证方位向无模糊；Fr > B 保证距离向无混叠。场景幅宽设置为距离向1000m、方位向500m，满足500~1000m的课程要求。

# 4. 算法选择分析

本项目选择 Range-Doppler (RD) 算法作为SAR成像处理的核心算法。RD算法是SAR成像中最经典、最直观的频域处理算法，其主要特点如下：

## 4.1 算法优势

(1) 物理概念清晰：距离压缩、方位FFT、RCMC、方位压缩四步流程与信号处理原理一一对应；

(2) 计算效率高：主要运算基于FFT/IFFT，计算复杂度为O(N*logN)；

(3) RCMC精度可控：采用Sinc插值核（本文取8点），可有效校正距离走动和弯曲；

(4) 适用范围广：对于中等斜视角、中等分辨率的条带式SAR系统表现优良。

## 4.2 算法局限

RD算法假设同一距离门内目标具有相同的多普勒参数（调频率Ka），当场景幅宽较大或分辨率极高时，距离向的Ka空变性会影响聚焦质量。对于本系统（中心斜距~4243m，幅宽1000m），该影响较小，RD算法可满足要求。

## 4.3 与其他算法对比

| 算法 | 精度 | 复杂度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD算法 | 中等 | 低 | 中等分辨率条带SAR |
| CS算法 | 高 | 中 | 大斜视角/宽幅 |
| Omega-K算法 | 高 | 高 | 极高分辨率/大斜视 |
| BP算法 | 最高 | 最高 | 任意几何/聚束模式 |

# 5. 中间处理过程结果

## 5.1 初始点目标分布

场景中共布设点目标包括：4个边缘参考点（构成1000m x 500m矩形包络）和字母LWB的离散点目标（点间距2m，字母高度280m，宽度160m）。下图为初始点目标的空间分布（在MATLAB中运行代码后生成）。

[图1: 点目标初始分布 - 运行代码后由plot生成]

## 5.2 原始回波数据

对所有点目标按照回波信号模型进行叠加，得到二维原始回波数据矩阵。图中可观察到各点目标的LFM回波信号在距离-方位二维平面上的分布。

[图2: 原始回波幅度图]

[图3: 原始回波实部图]

## 5.3 距离脉冲压缩

对每一行回波进行匹配滤波（频域相乘），将宽脉冲压缩为窄脉冲。压缩后各点目标在距离向聚焦为尖锐脉冲，但方位向尚未聚焦，表现为距离走动轨迹。

[图4: 距离压缩后二维图像]

## 5.4 距离走动校正（RCMC）

在RD域（方位FFT后）中，利用8点Sinc插值核对每个多普勒通道进行距离向重采样，校正距离弯曲量 delta_R = lambda^2*R0*f_eta^2/(8V^2)。校正后各目标的距离走动轨迹被对齐到同一距离单元。

[图5: RCMC校正后图像]

## 5.5 最终点阵成像结果

方位压缩后得到最终二维SAR图像。在幅度图和dB图中可清晰辨识字母LWB和4个边缘点。dB图采用-40dB动态范围显示，使用jet色表。

[图6: RD成像结果(幅度)]

[图7: RD成像结果(dB, -40~0dB)]

## 5.6 边缘点成像结果分析（高度图）

4个边缘点位于场景四角，坐标为 (Xc +/- 500, Yc +/- 250)。在最终成像结果中，边缘点均清晰聚焦，验证了RD算法在全场景范围内的有效性。通过对边缘点进行单点分析（截取主瓣剖面），可验证实际分辨率是否达到设计指标0.5m。

# 6. 完整MATLAB代码

以下为SAR_RD_imaging.m的完整源代码：

%%机载X波段SAR回波仿真与RD成像算法
%%字母LWB + 边缘点目标布设
%%分辨率0.5m，幅宽500m

close all; clear; clc;
%% 系统参数设计
c = 3e8;                    %光速
f0 = 10e9;                  %载波频率 X波段
lamda = c/f0;               %波长 0.03m
B = 300e6;                  %信号带宽 300MHz
rho_r = 0.5;               %距离向分辨率
rho_a = 0.5;               %方位向分辨率
Tr = 2.5e-6;               %脉冲宽度
Kr = B/Tr;                  %距离向调频斜率
Fr = 360e6;                 %距离向采样率 1.2*B
Vr = 150;                   %平台速度
La = 2*rho_a;               %天线方位向长度 1m
Ba = 2*Vr/La;               %多普勒带宽 300Hz
Fa = 400;                   %方位向采样率(PRF)
H = 3000;                   %平台高度
theta = 45*pi/180;          %侧视角
R_etac = H/cos(theta);      %中心斜距
Ka = 2*Vr^2/lamda/R_etac;   %方位向调频率
Ls = 0.886*R_etac*lamda/La;  %合成孔径长度
Ta = Ls/Vr;                 %目标照射时间
im = sqrt(-1);              %虚数单位

%% 场景设置
Xc = sqrt(R_etac^2 - H^2); %场景中心地距坐标(距离向)
Yc = 0;                     %场景中心方位向坐标
Xo = 500;                   %距离向半幅宽500，总宽1000m(横轴)
Yo = 250;                   %方位向半幅宽250，总宽500m(纵轴)

%% 点目标生成 - 字母LWB + 边缘点
%%注意：plot中Y轴正方向朝上，y0为物理底部，y0+letter_h为物理顶部

% 边缘4个点(强制要求)
edge_targets = [Xc-Xo, Yc-Yo;
                Xc-Xo, Yc+Yo;
                Xc+Xo, Yc-Yo;
                Xc+Xo, Yc+Yo];

%% 字母点目标生成 (严格按照笛卡尔坐标系 Y向上为正)
spacing = 2.0;      %相邻点间距2m
letter_h = 280;     %字母高度(纵轴500m的约2/3)
letter_w = 160;     %字母宽度
gap = 50;           %字母间距

total_w = 3*letter_w + 2*gap;
x_start = Xc - total_w/2;    %距离向整体居中
y_start = Yc - letter_h/2;   %此处 y_start 即为字母的"最底端"

letter_targets = [];

%% 字母 L
x0 = x_start;
y0 = y_start;
%竖笔画：从底端 y0 向上延伸到 y0+letter_h
pts_y = (y0:spacing:y0+letter_h)';
letter_targets = [letter_targets; ones(size(pts_y))*x0, pts_y];
%横笔画(底部)：Y固定在底部 y0，X向右延伸
pts_x2 = (x0:spacing:x0+letter_w)';
letter_targets = [letter_targets; pts_x2, ones(size(pts_x2))*y0];

%% 字母 W
x0 = x_start + letter_w + gap;
y0 = y_start;
seg_w = letter_w/4;
n_pts = round(letter_h/spacing);
%第一笔：从左上(y0+H)落至左下(y0)
for k = 0:n_pts
    t = k/n_pts;
    letter_targets = [letter_targets; x0 + t*seg_w, y0 + letter_h - t*letter_h];
end
%第二笔：从左下(y0)升至中峰(y0+H)
for k = 0:n_pts
    t = k/n_pts;
    letter_targets = [letter_targets; x0 + seg_w + t*seg_w, y0 + t*letter_h];
end
%第三笔：从中峰(y0+H)落至右下(y0)
for k = 0:n_pts
    t = k/n_pts;
    letter_targets = [letter_targets; x0 + 2*seg_w + t*seg_w, y0 + letter_h - t*letter_h];
end
%第四笔：从右下(y0)升至右上(y0+H)
for k = 0:n_pts
    t = k/n_pts;
    letter_targets = [letter_targets; x0 + 3*seg_w + t*seg_w, y0 + t*letter_h];
end

%% 字母 B
x0 = x_start + 2*(letter_w + gap);
y0 = y_start;
%竖笔画 (左侧)
pts_y = (y0:spacing:y0+letter_h)';
letter_targets = [letter_targets; ones(size(pts_y))*x0, pts_y];
%三条横线
pts_x3 = (x0:spacing:x0+letter_w*0.7)';
letter_targets = [letter_targets; pts_x3, ones(size(pts_x3))*y0];               % 底部横线
letter_targets = [letter_targets; pts_x3, ones(size(pts_x3))*(y0+letter_h/2)];  % 中部横线
letter_targets = [letter_targets; pts_x3, ones(size(pts_x3))*(y0+letter_h)];    % 顶部横线
%两个半圆弧
r_arc = letter_h/4;
x_center = x0 + letter_w*0.7;
theta_arc = linspace(-pi/2, pi/2, round(pi*r_arc/spacing))';
%下半圆弧
letter_targets = [letter_targets; x_center + r_arc*cos(theta_arc), y0 + r_arc + r_arc*sin(theta_arc)];
%上半圆弧
letter_targets = [letter_targets; x_center + r_arc*cos(theta_arc), y0 + 3*r_arc + r_arc*sin(theta_arc)];

%% 合并所有目标
target = [edge_targets; letter_targets];
Ntarget = size(target, 1);
fprintf('总点目标数: %d\n', Ntarget);

%% 显示初始点目标分布
figure;
plot(target(:,1), target(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 8);
hold on;
plot(edge_targets(:,1), edge_targets(:,2), 'r.', 'MarkerSize', 8);
xlabel('距离向 X /m');
ylabel('方位向 Y /m');
title('点目标初始分布(字母LWB + 边缘点)');
axis equal;
grid on;

%% 观测几何计算
Rmin = sqrt(H^2 + (Xc-Xo)^2);   %最近斜距
Rmax = sqrt(H^2 + (Xc+Xo)^2);   %最远斜距
Ra = Ls + 2*Yo;                    %方位向行走距离

%% 生成时间轴
eta = 0:1/Fa:Ra/Vr-1/Fa;          %慢时间轴
tao = 2*Rmin/c-Tr/2:1/Fr:2*Rmax/c+Tr/2-1/Fr; %快时间轴
Na = length(eta);                   %方位向采样点数
Nr = length(tao);                   %距离向采样点数
fprintf('方位向采样点数: %d\n', Na);
fprintf('距离向采样点数: %d\n', Nr);

%% 回波仿真
signal_receive = zeros(Na, Nr);     %回波矩阵
y = -Ra/2 + Vr*eta;                 %飞机方位向位置
A0 = 1;                             %目标幅度

for i = 1:Ntarget
    R_eta_i = sqrt(target(i,1)^2 + (target(i,2)-y).^2 + H^2); %瞬时斜距
    for j = 1:Na
        signal_receive(j,:) = signal_receive(j,:) + ...
            A0*rectpuls(tao-2*R_eta_i(j)/c, Tr) .* ...
            (abs(target(i,2)-y(j)) < Ls/2) .* ...
            exp(-im*4*pi*f0*R_eta_i(j)/c) .* ...
            exp(im*pi*Kr*(tao-2*R_eta_i(j)/c).^2);
    end
end

%% 绘制回波数据
figure;
imagesc(abs(signal_receive));
xlabel('距离向(采样点)');
ylabel('方位向(采样点)');
title('原始回波幅度');
colorbar;

figure;
imagesc(real(signal_receive));
xlabel('距离向(采样点)');
ylabel('方位向(采样点)');
title('原始回波实部');
colorbar;

%% 第一步：距离向压缩
t_ref = -Tr/2:1/Fr:Tr/2-1/Fr;
signal_ref = exp(im*pi*Kr*t_ref.^2);   %参考信号
NFFT_r = Nr + length(signal_ref) - 1;   %FFT点数

signal_rc = zeros(Na, NFFT_r);
for i = 1:Na
    signal_rc(i,:) = ifft(fft(signal_receive(i,:), NFFT_r) .* ...
                     fft(conj(fliplr(signal_ref)), NFFT_r));
end
%取出完全卷积部分
signal_matched = signal_rc(:, length(signal_ref)/2:length(signal_ref)/2+Nr-1);

%绘制距离压缩结果
r_axis = ((tao*c/2).^2 - H^2).^(1/2); %地距坐标
figure;
imagesc(r_axis, y, abs(signal_matched));
xlabel('距离向/m');
ylabel('方位向/m');
title('距离压缩后');
colorbar;

%% 第二步：方位向FFT(转至RD域)
Signal_azimuth_FFT = zeros(Na, Nr);
for i = 1:Nr
    Signal_azimuth_FFT(:,i) = fftshift(fft(signal_matched(:,i), Na));
end

%% 第三步：距离徙动校正RCMC(Sinc插值)
Signal_RCMC = zeros(Na, Nr);
f_eta = linspace(-Fa/2, Fa/2, Na);      %多普勒频率轴
P = 8;                                    %Sinc插值核点数
delta_R = lamda^2*R_etac*(f_eta).^2/8/Vr^2; %距离走动量
delta_n = round(2*delta_R*Fr/c);          %整数偏移
fracn = 2*delta_R*Fr/c - delta_n;         %小数偏移

for m = 1:Na
    for n = P/2+1:Nr
        for i = -P/2:1:P/2-1
            if n+delta_n(m)+i > Nr
                Signal_RCMC(m,n) = Signal_RCMC(m,n) + ...
                    Signal_azimuth_FFT(m,Nr)*sinc(fracn(m)-i);
            elseif n+delta_n(m)+i < 1
                Signal_RCMC(m,n) = Signal_RCMC(m,n) + ...
                    Signal_azimuth_FFT(m,1)*sinc(fracn(m)-i);
            else
                Signal_RCMC(m,n) = Signal_RCMC(m,n) + ...
                    Signal_azimuth_FFT(m,n+delta_n(m)+i)*sinc(fracn(m)-i);
            end
        end
    end
end

figure;
imagesc(r_axis, y, abs(ifft(Signal_RCMC)));
xlabel('距离向/m');
ylabel('方位向/m');
title('距离徙动校正后');
colorbar;

%% 第四步：方位向压缩
signal_processed = zeros(Na, Nr);
H_az = exp(-im*pi*f_eta.^2/Ka);          %方位向匹配滤波器

for k = 1:Nr
    signal_processed(:,k) = ifft(H_az.' .* Signal_RCMC(:,k));
end

%% 最终成像结果
figure;
imagesc(r_axis, y, abs(signal_processed));
xlabel('距离向/m');
ylabel('方位向/m');
title('RD成像结果(幅度)');
colorbar;
colormap('jet');

%dB显示
figure;
img_dB = 20*log10(abs(signal_processed)/max(abs(signal_processed(:)))+eps);
imagesc(r_axis, y, img_dB);
axis xy;    % 将Y轴反转回来，保证图像显示符合真实空间几何关系
xlabel('距离向 /m');
ylabel('方位向 /m');
title('RD成像结果(dB)');
caxis([-40 0]);

% 不限制显示范围，自动适应数据
colorbar;
colormap('jet');

fprintf('成像完成！\n');